- MỤC LỤC

- DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các hệ số để xác định hao tổn ứng suất do ma sát cốt thép ………22

Bảng 2.2 Tra các giá trị tổn hao do co ngót của bê tông …………………....23

Bảng 2.3 Giá trị của K cho cấu kiện căng sau……………………………..29

Bảng 2.4 Giá trị của K và J………………………………………………...30

Bảng 2.5 Giá trị của C……………………………………………………….30

Bảng 2.6 Hệ số ma sát cho thép ứng lực trước căng sau…………………….32

Bảng 2.7 Hệ số từ biến  cho bê tông C25/30…………………………37

Bảng 2.8 Giá trị cuối cùng của biến dạng co ngót (Bê tông C25/30)………..38

Bảng 3.1 : Bảng tính giá trị tĩnh tải của sàn…………………………………43

Bảng 3.2 : Bảng so sánh hao ứng suất theo các tiêu chuẩn………………….57

- DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Dầm bê tông ứng lực trước………………………………………….9

Hình 1.2 Sơ đồ phương pháp căng trước………………………………….....12

Hình 1.3 Sơ đồ phương pháp căng sau ……………………………………...14

Hình 3.1 Sơ đồ hình học, kích thước cấu kiện và sơ đồ căng cáp điển hình...42

Hình 3.2 Sơ đồ quỹ đạo cáp…………………………………………………44

Hình 3.3 Sơ đồ bố trí cáp……………………………………………………46

LỜI CẢM ƠN	5

MỞ ĐẦU	6

1. Lý do lựa chọn đề tài	6

2. Nội dung và mục tiêu của luận văn 	6

3. Phạm vi nghiên cứu và bố cục luận văn	7

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC	8

1.1 Khái niệm chung về bê tông ứng suất trước	8

1.1.1 Bản chất của bê tông ứng lực trước	8

1.1.2 So sánh bê tông ứng lực trước và bê tông cốt thép	10

1.2 Các phương pháp gây ứng lực trước	12

1.2.1 Phương pháp căng trước	12

1.2.2 Phương pháp căng sau	13

1.3 Các giai đoạn chịu tải của cấu kiện bê tông ứng lực trước	15

1.3.1 Giai đoạn ban đầu	15

1.3.2 Giai đoạn trung gian	17

1.3.3 Giai đoạn cuối cùng	17

1.4 Nhận xét chương 1	18

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HAO ỨNG SUẤT TRONG THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC THEO CÁC TIÊU CHUẨN TCXDVN 356:2005, ACI 318–02, EC-02	19

2.1. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 356:2005	19

2.1.1 Tổn hao do biến dạng của neo đặt ở thiết bị căng	20

2.1.2 Tổn hao ứng suất do ma sát của cốt thép	21

2.1.3 Tổn hao ứng suất do chùng ứng suất trong cốt thép	22

2.1.4 Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông	23

2.1.5 Tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông	24

2.2. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn ACI 318-02	25

2.2.1 Tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông (Elastic Shortening of Concrete) ES	26

2.2.2 Tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông (Creep of Concrete) CS	27

2.2.3 Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông (Shrinkage of Concrete) SH	28

2.2.4 Tổn hao do trùng ứng suất trong thép (Relaxation of Tendons) RE	29

2.2.5 Tổn hao do ma sát (Friction)……………………………………...31

2.2.6 Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo………………………... 32

2.3. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn EC-02	32

2.3.1 Tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông (Elastic Shortening of Concrete)	34

2.3.2 Tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông (Creep of Concrete)	36

2.3.3 Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông (Shrinkage of Concrete)	38

2.3.4 Tổn hao ứng suất do chùng ứng suất trong thép (Relaxation of steel)	38

2.3.5 Tổn hao ứng suất do ma sát (Friction)	39

2.3.6 Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo………………………... 40

2.4 Nhận xét chương 2	40

CHƯƠNG 3: VÍ DỤ TÍNH TOÁN	42

3.1 Xác định các đặc trưng ban đầu	43

3.1.1 Xác định các đặc trưng hình học của tiết diện	43

3.1.2 Vật liệu	43

3.1.3 Ứng suất căng ban đầu của cáp	44

3.1.4 Chọn quỹ đạo cáp	44

3.2 Tính toán hao ứng suất trong cáp theo các tiêu chuẩn	46

3.2.1 Tính hao ứng suất theo TCXDVN 356:2005	46

3.2.2 Tính hao ứng suất theo ACI 318-02	50

3.2.3 Tính hao ứng suất theo EC-02	53

3.3. Nhận xét kết quả tính toán	56

KẾT LUẬN CHUNG	58

TÀI LIỆU THAM KHẢO	59

# LỜI CẢM ƠN

Học viên xin chân thành cảm ơn Thầy giáo GS.TS. Phan Quang Minh đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo trong quá trình làm luận văn.

Xin chân thành cảm ơn tập thể Cán bộ, Giáo viên Bộ môn Công trình bê tông cốt thép, Khoa xây dựng, Khoa sau đại học - Trường Đại học Xây dựng cùng gia đình, bạn bè đã động viên và tạo điều kiện cho tác giả trong thời gian học cao học và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Với thời gian nghiên cứu và năng lực bản thân còn hạn chế, luận văn chắc không tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại. Học viên mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ phía các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng 11 năm 2010

Nguyễn Minh Cương

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do lựa chọn đề tài

Hiện nay, bê tông ứng lực trước đang được sử dụng rất nhiều trong các công trình dân dụng. Với các yêu cầu về thẩm mĩ và vượt nhịp lớn, việc sử dụng sàn phẳng bê tông ứng lực trước là rất cần thiết và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy việc sử dụng sàn phẳng bê tông ứng lực trước được sử dụng rất nhiều trong các công trình xây dựng dân dụng.

Ngay từ giai đoạn căng thép, do nhiều nguyên nhân khác nhau, ứng suất trong thép sẽ giảm theo thời gian, gây nên tổn hao ứng suất.

Việc tính toán chính xác tổn hao ứng suất là một vấn đề rất phức tạp và rất quan trọng trong quá trình thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước.

Học viên lựa chọn đề tài “Đánh giá hao ứng suất của thép ứng lực trước trong tính toán sàn’’ với mong muốn tính được chính xác lượng tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước trong thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước.

## 2. Nội dung và mục tiêu của luận văn :

Nội dung nghiên cứu và tìm hiểu:

- Nghiên cứu các cách thức tính hao ứng suất theo các tiêu chuẩn : TCXDVN 356:2005, ACI 318-02, EUROCODE 02.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các hao ứng suất tới ứng suất ban đầu của thép ứng lực trước.

Mục tiêu chính của luận văn:

- Đánh giá sự hao ứng suất trong thép ứng lực trước theo các chuẩn : TCXDVN 356:2005, ACI 318-02, EC-02.

- So sánh lượng tổn hao ứng suất theo các tiêu chuẩn. Từ đó đưa ra lượng tổn hao ứng suất hợp lý khi tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước.

3. Phạm vi nghiên cứu và bố cục luận văn

Phạm vi nghiên cứu của luận văn:

- Nghiên cứu cách tính toán tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước theo các tiêu chuẩn : TCXDVN 356:2005, ACI 318-02, EC-02,  khi thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước.

- Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tính tổn hao ứng suất vào sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau .

Bố cục luận văn:

Ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung luận văn được trình bày gồm có 3 chương:

- Chương 1: Khái niệm chung về kết cấu bê tông ứng lực trước.

- Chương 2: Đánh giá hao ứng suất trong thép ứng lực trước theo các tiêu chuẩn : TCXDVN 356:2005, ACI 318-02, EC-02.

- Chương 3: Ví dụ tính toán.

# CHƯƠNG 1

# KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

## 1.1 Khái niệm chung về bê tông ứng suất trước [1]

### 1.1.1 Bản chất của bê tông ứng lực trước

Bê tông ứng lực trước là bê tông, trong đó thông qua lực nén trước để tạo ra và phân bố một lượng ứng suất bên trong phù hợp nhằm cân bằng với một lượng mong muốn ứng suất do tải rọng ngoài gây ra. Với các cấu kiện bê tông ứng lực trước, ứng suất thường được tạo ra bằng cách kéo thép cường độ cao.

Bê tông chịu kéo rất kém, việc xuất hiện sớm của các vết nứt trong BTCT do biến dạng không tương thích giữa cốt thép và bê tông là điểm khởi đầu cho việc xuất hiện một loại vật liệu mới là “bê tông ứng suất trước”. Việc tạo ra một ứng suất nén cố định cho một vật liệu chịu nén tốt nhưng chịu kéo kém như bêtông sẽ làm tăng đáng kể khả năng chịu kéo vì ứng suất kéo xảy ra sau khi ứng suất nén đã bị vô hiệu. Sự khác nhau cơ bản giữa bê tông cốt thép và bê tông ứng lực trước là ở chỗ trong khi bê tông cốt thép chỉ là sự kết hợp đơn thuần giữa bêtông và cốt thép để chúng cùng làm việc một cách bị động thì bê tông ứng lực trước là sự kết hợp một cách tích cực, có chủ ý giữa bê tông cường độ cao và cốt thép cường độ cao.

Trong cấu kiện bê tông ứng lực trước, người ta đặt vào một lực nén trước tạo bởi việc kéo cốt thép, nhờ tính đàn hồi, cốt thép có xu hướng co lại và sẽ tạo nên lực nén trước, lực nén này gây nên ứng suất nén trước trong bêtông và sẽ triệt tiêu hay làm giảm ứng suất kéo do tải trọng sử dụng gây ra, do vậy làm tăng khả năng chịu kéo của bêtông và làm hạn chế sự phát triển của vết nứt. Như vậy ứng lực trước chính là việc tạo ra cho kết cấu một cách có chủ ý các ứng suất tạm thời nhằm tăng cường sự làm việc của vật liệu trong các điều kiện sử dụng khác nhau. Nói cách khác, trước khi cấu kiện chịu tải trọng sử dụng cốt thép đã bị căng trước, còn bê tông đã bị nén trước.

Hình 1.1 Dầm bê tông ứng lực trước.

Trong cấu kiện bê tông cốt thép thường, những khe nứt đầu tiên xuất hiện khi ứng suất trong cốt thép chịu kéo mới chỉ đạt từ 200 đến 300 kG/cm2. Nếu dùng thép cường độ cao thì ứng suất trong cốt thép chịu kéo có thể đạt tới 10000 đến 12000 kG/cm2 hoặc lớn hơn, điều đó làm xuất hiện các khe nứt vượt quá giới hạn cho phép. Trong bê tông ứng lực trước do có thể khống chế sự xuất hiện khe nứt bằng lực căng trước nên cần thiết và có thể dùng cốt thép cường độ cao. Mặt khác, để có thể giảm được kích thước tiết diện và từ đó giảm được trọng lượng bản thân cấu kiện, đồng thời tăng khả năng chịu ứng suất tập trung ở vùng neo thì cần phải sử dụng bê tông cường độ cao. Bê tông ứng lực trước đã trở thành một sự kết hợp lý tưởng giữa hai loại vật liệu hiện đại có cường độ cao .

### 1.1.2 So sánh bê tông ứng lực trước và bê tông cốt thép

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại vật liệu trên chính là khả năng sử dụng vật liệu cường độ cao trong bê tông ứng lực trước. Sự xuất hiện của bê tông ứng lực trước – với tính hợp lý, kinh tế và khả năng thích ứng cho các công trình đặc biệt, không có nghĩa là sự phủ nhận bê tông cốt thép, mỗi loại vật liệu có những ưu, khuyết điểm và phạm vi áp dụng riêng của nó, thể hiện trong các khía cạnh sau:

### 1.1.2.1 Độ an toàn:

Khi được thiết kế theo các tiêu chuẩn hiện hành, kết cấu bê tông ứng lực trước có khả năng chịu tải giới hạn tương đương, thậm chí cao hơn một chút so với bê tông cốt thép. Các thí nghiệm cho thấy dầm bê tông ứng lực trước có độ võng đáng kể trước khi bị phá hoại, như vậy sẽ cho người sử dụng những cảnh báo rõ rệt trước khi kết cấu bị phá hoại. Khả năng chịu tải trọng động, tải trọng lặp lại giữa hai loại vật liệu là tương đương.

Do hạn chế được vết nứt và sử dụng bê tông chất lượng cao nên khả năng chống ăn mòn của bê tông ứng lực trước là cao hơn bê tông cốt thép, nhưng một khi đã xuất hiện vết nứt thì quá trình ăn mòn trong bê tông ứng lực trước sẽ diễn biến nhanh hơn.

Thép cường độ cao nhạy cảm với nhiệt độ lớn hơn so với cốt thép thường nên bê tông ứng lực trước có khả năng chịu lửa hạn chế hơn, tuy nhiên do cáp ứng lực trước thường được bố trí theo dạng cong nên tại một số vị trí trên cấu kiện, bê tông ứng lực trước có ưu thế hơn về lớp bê tông bảo vệ.

Do có cường độ vật liệu cao hơn, tiết diện thanh mảnh hơn, kết cấu bê tông ứng lực trước đòi hỏi phải được chú ý nhiều hơn trong các khâu thiết kế, thi công và lắp dựng.

Tuổi thọ của kết cấu bê tông ứng lực trước không thua kém so với bê tông cốt thép.

### 1.1.2.2 Tính kinh tế :

Để chịu được cùng một tải trọng, bê tông ứng lực trước sử dụng một khối lượng bê tông và thép ít hơn, do sử dụng được cấu kiện thanh mảnh, giảm trọng lượng bản thân, nên bê tông ứng lực trước tiết kiệm được vật liệu cho các bộ phận kết cấu khác như móng, cột, v.v…với cấu kiện đúc sẵn, điều đó làm giảm chi phí vận chuyển và lắp dựng.

Tuy nhiên vật liệu cường độ cao sẽ có giá thành đơn vị cao hơn, mặt khác bê tông ứng lực trước lại sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng như neo, cáp, vữa v.v…, việc gia công chế tạo cốp pha phức tạp hơn. Chi phí thiết kế, giám sát thi công, chi phí nhân công cho một đơn vị khối lượng công việc cũng cao hơn. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ của nhà thầu mà khối lượng công việc phát sinh cũng có thể nhiều hơn.

### 1.1.2.3 phạm vi áp dụng :

Bê tông ứng lực trước tỏ ra có hiệu quả kinh tế cao hơn cho kết cấu nhịp lớn, chịu tải trọng nặng, các cấu kiện điển hình được thi công hàng loạt và cấu kiện đúc sẵn hoặc kết cấu liên hợp. Nhờ việc sử dụng vật liệu cường độ cao, bê tông ứng lực trước thích hợp với kết cấu nhịp lớn, chịu tải trọng nặng. Do có thể sử dụng tiết diện thanh mảnh nên kết cấu bê tông ứng lực trước đáp ứng được các yêu cầu mỹ quan. Bê tông ứng lực trước cũng phù hợp với cấu kiện đúc sẵn hơn do có trọng lượng nhỏ hơn.

## 1.2 Các phương pháp gây ứng lực trước

### 1.2.1 Phương pháp căng trước

Cốt thép ứng suất trước được neo 1 đầu cố định vào bệ, đầu kia được kéo ra với lực kéo N. Cốt thép được kéo trong giới hạn đàn hồi và dãn ra một đoạn  tương ứng với các ứng suất trong cốt thép. Sau đó cốt thép được neo chắc vào bệ.

Tiếp theo đặt các cốt thép thông thường khác và đổ bêtông. Đợi cho bêtông đông cứng và đạt được cường độ cần thiết Rbp thì thả các cốt thép rời khỏi bệ căng (buông cốt thép). Như một lò xo bị kéo căng, các cốt thép này có xu hướng co ngắn lại và thông qua lực dính giữa nó với bêtông trên suốt chiều dài của cấu kiện, cấu kiện sẽ bị nén với giá trị bằng lực N dùng khi căng cốt thép.

Hình 1.2 Sơ đồ phương pháp căng trước.

a. Trước khi buông cốt thép ULT; b. Sau khi buông cốt thép ULT;

1. Cốt thép ULT; 2. Bệ căng; 3. Ván khuôn; 4. Thiết bị kéo thép;

5. Thiết bị cố định cốt thép ULT; 6. Trục trung tâm.

Để tăng thêm lực dính giữa bêtông và cốt thép, người ta thường dùng thép gờ hoặc thép trơn được xoắn lại, hoặc ở hai đầu có những mấu neo đặc biệt.

Phương pháp căng trước tỏ ra ưu việt đối với những cấu kiện sản xuất hàng loạt trong nhà máy. Có thể xây dựng những bệ căng dài 75÷150m để 1 lần căng cốt thép có thể đổ được nhiều cấu kiện nhỏ (dầm, panen…). Cũng có thể sử dụng ván khuôn bằng thép dùng làm bệ căng.

Để căng cốt thép, người ta còn dùng một dạng khác của phương pháp căng trước là phương pháp nhiệt điện, cho dòng điện chạy qua nung nóng cốt thép tới 300oC, cốt thép dãn ra, neo giữ cốt thép lại. Khi nguội cốt thép co lại, nhưng đã bị giữ chặt hai đầu, tạo ra lực căng trước trong cốt thép.

### 1.2.2 Phương pháp căng sau

Trước hết đặt cốt thép thường và các ống rãnh bằng tôn, kẽm hoặc bằng vật liệu khác để tạo rãnh dọc rồi đổ bêtông. Khi bêtông đạt đến cường độ nhất định Rbp thì luồn và tiến hành căng cốt thép ứng lực trước đến ứng suất quy định. Sau khi căng xong, cốt thép ứng lực trước được neo chặt vào đầu cấu kiện. Thông qua các neo, cấu kiện sẽ bị nén bằng lực đã dùng khi căng thép. Tiếp đó bơm vữa xi măng vào ống để bảo vệ cốt thép và tạo lực dính giữa bêtông và cốt thép.

Hình 1.3 Sơ đồ phương pháp căng sau

a. Trong quá trình căng; b. Sau khi căng; c. Biện pháp căng ngoài.

1. Cốt thép ứng lực trước; 2. Cấu kiện BTCT; 3. Ống rãnh;

4. Thiết bị kích; 5. Neo; 6. Trục trung tâm

Một dạng khác của phương pháp căng sau là dùng biện pháp căng ngoài, cốt thép và ống rãnh nằm ngoài tiết diện bêtông. Cốt thép căng ngoài rất thích hợp với việc gia cường và sửa chữa kết cấu. Ngoài ra cũng dùng cốt thép căng ngoài để điều chỉnh độ võng của kết cấu khi cần thiết.

Để đảm bảo tốt sự truyền lực nén cấu kiện, người ta thường dùng các loại neo đặc biệt như neo Freyssinet (neo bó sợi thép khi dùng kích hai chiều), neo kiểu cốc, và nhiều loại neo khác nữa.

Ngày nay người ta còn sử dụng căng cáp không kết dính, cáp được luồn sẵn trong ống có chứa chất chống ăn mòn sợi cáp, được đặt vào khuôn cùng với các cốt thép thường khác rồi mới đổ bêtông, khi bêtông đạt cường độ cần thiết thì căng và neo cáp.

## 1.3 Các giai đoạn chịu tải của cấu kiện bê tông ứng lực trước

Khi thiết kế cấu kiện bê tông ứng lực trước cần phải nghiên cứu các giai đoạn chịu tải mà nó phải trải qua. Với kết cấu đổ tại chỗ, cấu kiện bê tông ứng lực trước được thiết kế với ít nhất hai giai đoạn; giai đoạn ban đầu trong khi ứng lực trước và giai đoạn cuối cùng dưới tác dụng của tải trọng ngoài. Với kết cấu đúc sẵn, cần nghiên cứu thêm giai đoạn trung gian là vận chuyển và lắp dựng. Với mỗi giai đoạn trong các giai đoạn trên, có thể chia thành các giai đoạn nhỏ hơn tùy theo các trường hợp tải trọng khác nhau.

### 1.3.1 Giai đoạn ban đầu

Cấu kiện chịu ứng lực trước nhưng chưa chịu bất kỳ một tải trọng ngoài nào. Giai đoạn này có thể được chia thành các giai đoạn nhỏ, một vài giai đoạn trong số này là không quan trọng và có thể không xét đến trong tính toán.

1.3.1.1 Trước khi được ứng lực trước :

Trước khi được ứng lực trước, cường độ bê tông còn nhỏ để có thể chịu được tải trọng ngoài, do vậy yêu cầu sự chắc chắn của hệ thống cốp pha. Nhằm hạn chế hoặc loại trừ sự xuất hiện của khe nứt trong cấu kiện do sự co ngót của bê tông, bê tông phải được bảo dưỡng một cách cẩn thận, tránh hiện tượng bị khô hay thay đổi nhiệt độ đột ngột. Sự xuất hiện vết nứt do co ngót sẽ làm triệt tiêu khả năng chịu ứng suất kéo của bê tông, tuy nhiên ứng lực trước có thể làm khép lại các khe nứt này hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

1.3.1.2 Trong khi căng thép ứng lực trước :

Trong giai đoạn này, một ứng suất khá lớn được tạo ra trong thép ứng lực trước. Ứng suất lớn nhất cho phép trong thép ứng lực trước ở giai đoạn này phải tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế. Do các khuyết tật và sai số trong chế tạo, nếu vượt quá các giá trị này, sợi thép riêng lẻ có thể bị đứt trong khi ứng lực trước.

1.3.1.3 Tại lúc truyền ứng lực trước :

Với cấu kiện căng trước, quá trình truyền ứng lực trước diễn ra khá nhanh, nhưng với cấu kiện căng sau, ứng lực trước được truyền từ thép sang bê tông được diễn ra theo một quá trình tuần tự. Trong cả hai trường hợp, kết cấu không chịu bất kỳ một tải trọng nào ngoại trừ trọng lượng bản thân của nó. Ứng lực trước ban đầu tuy rằng có một lượng tổn hao nhất định nào đó, cũng đã gây nên một trạng thái làm việc nguy hiểm cho bê tông và trở thành một yếu tố quan trọng trong việc thiết kế cấu kiện. Việc truyền ứng lực trước cũng tạo nên một ứng suất rất lớn trong bê tông ở vùng neo. Trong giai đoạn này do bê tông chưa đủ tuổi trong khi ứng lực trước đã đạt tới giá trị cực đại nên có thể xảy ra sự phá hoại bê tông ở vùng neo nếu bê tông có chất lượng kém. Sự bố trí không đối xứng hay tập trung cáp ứng lực trước cũng có thể là nguyên nhân cho sự quá tải trong bê tông. Do vậy trình tự căng thép ứng lực trước cũng phải được nghiên cứu một cách hợp lý.

1.3.1.4 Giai đoạn căng lại :

Cấu kiện được đúc và ứng lực trước tại chỗ thường tự mang trong quá trình ứng lực trước, vì vậy có thể dỡ cốp pha sau khi truyền ứng lực trước với điều kiện không có một tải trọng mới nào tác động lên kết cấu. Một số cấu kiện có thể được căng lại với hai giai đoạn hay nhiều hơn, do vậy phải nghiên cứu ứng suất sinh ra trong cấu kiện tại các giai đoạn căng này.

### 1.3.2 Giai đoạn trung gian

Đây là giai đoạn vận chuyển và lắp dựng, chỉ xảy ra đối với cấu kiện đúc sẵn. Việc đảm bảo cho cấu kiện được chống đỡ một cách chắc chắn trong suốt giai đoạn này là rất quan trọng. Ngay cả khi chất tĩnh tải lên cấu kiện (như các lớp sàn, mái, v.v…), đều kiện chống đỡ và tải trọng cũng phải được đặc biệt chú ý.

### 1.3.3 Giai đoạn cuối cùng

Đây là giai đoạn cấu kiện chịu tác dụng của các tải trọng ngoài khác nhau. Cũng như đối với các dạng kết cấu khác, trong giai đoạn này cần phải cân nhắc tới các tổ hợp tải trọng của hoạt tải tác động lên các phần khác nhau của kết cấu với các trường hợp tải khác như gió, động đất, chuyển vị cưỡng bức gối tựa hay sự thay đổi nhiệt độ v.v…

Sự làm việc của cấu kiện theo các giai đoạn được phân tích theo các loại tải trọng khác nhau.

1.3.3.1 Tải trọng dài hạn :

Dưới tác động của tải trọng dài hạn thực tế (thường chỉ là tĩnh tải), giá trị của độ vồng hoặc độ võng cấu kiện bê tông ứng lực trước sẽ tăng lên do ảnh hưởng của từ biến, do vậy cần phải được kiểm soát trong quá trình thiết kế và phải được giới hạn bởi một giá trị quy định.

1.3.3.2 Tải trọng sử dụng :

Thiết kế với tải trọng sử dụng là kiểm tra xem ứng suất và biến dạng xuất hiện trong cấu kiện có vượt quá giá trị cho phép hay không, chứ không phải là một sự đảm bảo cấu kiện đảm bảo khả năng chịu lực. Do vậy, với các dạng cấu kiện bê tông ứng lực trước thông dụng, thường thiết kế dựa trên tính toán với tải trọng sử dụng sau đó kiểm tra điều kiện về cường độ.

1.3.3.3 Tải trọng gây nứt :

Sự xuất hiện của vết nứt do tải trọng trong cấu kiện bê tông ứng lực trước báo hiệu sự thay đổi đột ngột của lực dính kết và ứng suất cắt. Đối với các kết cấu chịu ảnh hưởng của ăn mòn như bể chứa, cọc…hoặc đối với kết cấu mà vết nứt có thể làm phát triển độ võng quá mức cho phép thì việc nghiên cứu tải trọng nứt là rất quan trọng

1.3.3.4 Tải trọng giới hạn :

Khi cấu kiện được thiết kế với tải trọng sử dụng không có sự đảm bảo nào là cấu kiện đảm bảo khả năng chịu lực. Vì vậy cần xác định tải trọng lớn nhất mà kết cấu có thể chịu được trước khi bị phá hoại. Ngoài các điều kiện chịu tải thông dụng, trên thực tế kết cấu còn có thể chịu một số dạng tải trọng đặc biệt khác như tải trọng lặp với một giá trị đáng kể có thể gây ra phá hoại do mỏi; hoặc một tải trọng lớn được duy trì trong một thời gian dài có thể gây biến dạng lớn do từ biến, trong khi các cấu kiện ứng lực trước khác do chịu tải trọng nhẹ nên độ vồng gây ra bởi ứng lực trước không những không bị triệt tiêu mà ngày càng phát triển.

## 1.4 Nhận xét chương 1 :

Bê tông ứng lực trước là sự kết hợp của các vật liệu cao, có thể khống chế sự xuất hiện vết nứt bằng lực căng trước

Đánh giá sự tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước là vấn đề rất quan trọng, nội dung này sẽ được trình bày trong chương 2.

# CHƯƠNG 2

# ĐÁNH GIÁ HAO ỨNG SUẤT TRONG THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC THEO CÁC TIÊU CHUẨN TCXDVN 356:2005, ACI 318–02, EC-02

Ngay từ giai đoạn căng thép, do nhiều nguyên nhân khác nhau, ứng suất ban đầu trong thép sẽ giảm theo thời gian, gây nên sự tổn hao ứng suất. Do đó khi thiết kế bê tông Ứng lực trước cần phải tính toán đến sự tổn hao ứng suất.

Trong thiết kế phải cân nhắc tới những yếu tố ảnh hưởng đến lượng tổn hao ứng suất như : vật liệu thực tế, thời gian, điều kiện bảo dưỡng, kích thước của cấu kiện,…..

Việc xác định chính xác lượng tổn hao ứng suất trong cấu kiện bê tông Ứng lực trước là một vấn đề rất phức tạp bởi tỷ lệ của tổn hao do một yếu tố lại liên quân dến yếu tố khác. Do đó, việc phân biệt lượng tổn hao do mỗi yếu tố dưới các điều kiện khác nhau của ứng suất, điều kiện môi trường, tải trọng và các yếu tố không xác định khác là đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, do tác động của co ngót, từ biến, sự chùng ứng suất và sự thay đổi đặc tính thực tế của bê tông, tổng tổn hao có thể bị thay đổi. Sự sai sót trong tính toán tổn hao có thể ảnh hưởng đến điều kiện làm việc như độ vồng, độ võng và nứt.

Sau đây là cách tính tổn hao ứng suất trong sàn phẳng bê tông Ứng lực trước căng sau theo các tiêu chuẩn : TCXDVN 356:2005, ACI 318-02, EC-02

## 2.1. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 356:2005 [4]

- Trong thiết kế sàn bê tông ứng lực trước căng sau cần phải kể đến những hao tổn ứng suất trong thép ứng lực trước căng sau :

- Những hao tổn thứ nhất: do biến dạng neo, do ma sát cốt thép với thành ống đặt thép (cáp) hoặc với bề mặt bê tông của kết cấu.

- Những hao tổn thứ hai: do chùng ứng suất trong cốt thép, do co ngót và từ biến của bê tông, do nén cục bộ của các vòng cốt thép lên bề mặt bê tông. Hao tổn ứng suất trong cốt thép được xác định theo bảng 6 nhưng tổng giá trị các hao tổn ứng suất không được lấy nhỏ hơn 100 MPa.

Khi tính toán cấu kiện tự ứng lực chỉ kể đến hao tổn ứng suất do co ngót và từ biến của bê tông tùy theo mác bê tông tự ứng lực trước và độ ẩm của môi trường.

Tổng các gí trị hao tổn ứng suất trong thép ứng lực trước không được lấy nhỏ hơn 100 MPa.

### 2.1.1 Tổn hao do biến dạng của neo đặt ở thiết bị căng

Sau khi căng cốt thép ứng lực trước, tai thời điểm buông neo, cáp sẽ bị bung đột ngột với một lực rất lớn, khi đó các thiết bị neo sẽ bị biến dạng, làm chiều dài của thép ứng lực trước tăng lên dẫn đến tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước.

Tổn hao ứng suất do biến dạng của neo đặt ở thiết bị căng được tính theo công thức :

Δl1+Δl2l Es

Trong đó:

: biến dạng của êcu hay các bản đệm giữa các neo và bê tông, lấy    bằng 1 mm.

: biến dạng của neo hình cốc, êcu neo, lấy bằng 1 mm.

: chiều dài cốt thép căng (một sợi), hoặc cấu kiện, mm.

### 2.1.2 Tổn hao ứng suất do ma sát của cốt thép

Trong trường hợp cấu kiện căng sau, thép ứng lực trước được đặt trong bê tông, hình dạng của cáp có thể thẳng hoặc cong tùy theo yêu cầu thiết kế. Khi căng sợi thép dạng cong sẽ xảy ra tổ hao ma sát giữa thép ứng lực trước và bê tông xung quanh ống.

Tổn hao ứng suất do ma sát của cốt thép được tính theo công thức :

σsp1−1eωχ+δθ

Trong đó:

e : cơ số lôgarit tự nhiên, e = 2,7183.

,  : hệ số, xác định theo bảng sau.

: chiều dài tính từ thiết bị căng đến tiết diện tính toán, m;

: tổng góc chuyển hướng của trục cốt thép, radian;

: ứng suất trước trong cốt thép, được lấy không kể đến hao tổn ứng          suất, nếu giá trị hao tổn mang dấu “-“ thì lấy giá trị bằng 0.

Bảng 2.1 C¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh hao tæn øng suÊt do ma s¸t cèt thÐp

| Ống rãnh hay bề mặt tiếp xúc | Các hệ số để xác định hao tổn do ma sát cốt thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ω | δ khi cốt thép là |  |
|  |  | bó thép hay sợi thép | thanh có gờ |
| 1. Loại ống rãnh |  |  |  |
| – Có bề mặt kim loại | 0,0030 | 0,35 | 0,40 |
| – Có bề mặt bê tông tạo bởi khuôn bằng lõi cứng | 0 | 0,55 | 0,65 |
| – Có bề mặt bê tông tạo bởi khuôn bằng lõi mềm | 0,0015 | 0,55 | 0,65 |
| 2. Bề mặt bê tông | 0 | 0,55 | 0,65 |

### 2.1.3 Tổn hao ứng suất do chùng ứng suất trong cốt thép

Hiện nay, mặc dù việc sản xuất thép ứng lực trước rất phát triển nhưng vẫn không tránh khỏi sự tổn hao do trùng ứng suất trong thép theo thời gian.

Tổn hao ứng suất do chùng ứng suất trong cốt thép ứng lực trước được tính như sau :

0,22σspRs,ser−0,1 σsp

Trong đó :

: cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép ứng với trạng thái giới hạn thứ 2.

: ứng suất trước trong cốt thép, được lấy không kể đến hao tổn ứng suất, nếu giá trị hao tổn mang dấu “-“ thì lấy giá trị bằng 0.

### 2.1.4 Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông

Khi bê tông co ngắn lại, làm cho thép ứng lực trước bị co ngắn lại và gây ra sự tổn hao ứng suất trong thép. Lượng tổn hao do co ngót phụ thuộc vào loại bê tông và tính chất của bê tông.

Giá trị tổn hao ứng suất trong thép ứng lực do co ngót của bê tông được lấy theo bảng sau :

Bảng 2.2 Tra các giá trị tổn hao do co ngót của bê tông

| Loại bê tông | Tính chất của bê tông | Giá trị hao tổn |
| --- | --- | --- |
| Bê tông nặng | A, B35 và thấp hơn | 30 (MPa) |
|  | B, B40 | 35 (MPa) |
|  | C, B45 và lớn hơn | 40 (MPa) |
| Bê tông hạt nhỏ | D, Nhóm A | 40 (MPa) |
|  | E, Nhóm B | 50 (MPa) |
|  | F, Nhóm C | 40 (MPa) |
| Bê tông nhẹ có cốt liệu nhỏ | G, Loại đặc chắc | 40 (MPa) |
|  | H, Loại có lỗ rống | 50 (MPa) |

### 2.1.5 Tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông

Tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước do từ biến của bê tông được xác định như sau :

150 α σbp/Rbp khi  σbp/Rbp≤ 0,75.

300 α σbp/Rbp−0,375 khi  σbp/Rbp> 0,75.

Trong đó :

: ứng suất nén trong bê tông trong quá trình nén trước được xác định tại mức trọng tâm cốt thép dọc, có kể đến các hao tổn thứ nhất.

: cường độ của bê tông tại thời điểm bắt đầu căng cáp.

: hệ số được xác định như sau :

+ Với bê tông đóng rắn tự nhiên, lấy  = 1.

+ Với bê tông được dưỡng hộ trong điều kiện áp suất khí quyển,

lấy  = 0,85.

- Khi xác định hao tổn ứng suất do co ngót và từ biến của bê tông cần lưu ý:

+ Khi biết trước thời hạn chất tải lên kết cấu, hao tổn ứng suất cần được nhân thêm với hệ số , xác định theo công thức sau:

ϕl = 4t100+3t

trong đó:  – thời gian tính bằng ngày, xác định như sau:

- Khi xác định hao tổn ứng suất do từ biến: tính từ ngày nén ép bê tông;

- Khi xác định hao tổn ứng suất do co ngót: tính từ ngày kết thúc đổ bê tông.

+ Đối với kết cấu làm việc trong điều kiện có độ ẩm không khí thấp hơn 40%, hao tổn ứng suất cần được tăng lên 25%. Trường hợp các kết cấu làm từ bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ, làm việc trong vùng khí hậu nóng và không được bảo vệ tránh bức xạ mặt trời hao tổn ứng suất cần tính tăng lên 50%.

+ Nếu biết rõ loại xi măng, thành phần bê tông, điều kiện chế tạo và sử dụng kết cấu, cho phép sử dụng các phương pháp chính xác hơn để xác định hao tổn ứng suất khi phương pháp đó được chứng minh là có cơ sở theo qui định hiện hành.

## 2.2. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn ACI 318-02 [6] :

Theo tiêu chuẩn thiết kế ACI – 318 -02, tổn hao ứng suất trong sàn phẳng bê tông Ứng lực trước căng sau gồm có :

- Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo trong phương pháp căng sau

- - Tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông (Elastic Shortening of Concrete)

- -  Tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông (Creep of Concrete)

- -  Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông (Shrinkage of Concrete)

- - Tổn hao ứng suất do chùng ứng suất trong thép (Relaxation of Tendons)

- -  Tổn hao do ma sát (Friction)

### 2.2.1 Tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông (Elastic Shortening of Concrete) ES

- - Với cấu kiện sử dụng cáp kết dính, ta có công thức tính tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông :

ES = K.E..

Trong đó :

K = 1 cho cấu kiện căng trước.

K = 0,5 cho cấu kiện căng sau khi thép Ứng lực trước được căng liên tục theo cùng một trình tự.

E : mô đun đàn hồi của thép Ứng lực trước.

E : mô đun đàn hồi của bê tông tại thời điểm truyền Úng lực trước.

f : ứng suất trong bê tông tại vị trí của thép Ứng lực trước ngay sau khi truyền ứng lực trước.

f = K.f - f

K = 1,0 cho cấu kiện căng sau.

K = 0,9 cho cấu kiện căng trước.

- - Với cấu kiện sử dụng cáp không kết dính, ứng suất nén trung bình được sử dụng để tính toán tổn hao do co ngắn đàn hồi của bê tông. Tổn hao trong thép ứng lực trước không dính kết liên quan tới biến dạng trung bình của cấu kiện nhiều hơn là tới biến dạng của một điểm có mô men lớn nhất. Ta có công thức tính tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông :

ES = K.E..

Trong đó :

f : ứng suất nén trung bình của bê tông tại trọng tâm thép Ứng lực  trước dọc theo chiều dài cấu kiện ngay sau thời điểm truyền Ứng lực trước.

### 2.2.2 Tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông (Creep of Concrete) CS

- - Với cấu kiện sử dụng cáp kết dính, ta có công thức tính tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông :

CR = K..(f - f).

Trong đó :

K = 2,0 cho cấu kiện căng trước.

K = 1,6 cho cấu kiện căng sau.

f : ứng suất trong bê tông tại vị trí của thép Ứng lực trước ngay sau khi truyền ứng lực trước.

f : ứng suất trong bê tông tại vị trí trọng tâm thép Ứng lực trước do tác dụng của tĩnh tải sau khi cấu kiện được truyền ứng lực trước.

E : mô đun đàn hồi của thép Ứng lực trước.

E : mô đun đàn hồi của bê tông.

Với bê tông cốt liệu nhẹ, do có mô đun đàn hồi nhỏ hơn, tổn hao do co ngắn đàn hồi là đáng kể, do vậy giá trị của K lấy giảm 20%, đưa đến một sự giảm tổng thể của hệ số từ biến.

- - Với cấu kiện sử dụng cáp không kết dính, ứng suất nén trung bình được sử dụng để tính toán tổn hao do từ biến của bê tông. Tổn hao trong thép ứng lực trước không dính kết liên quan tới biến dạng trung bình của cấu kiện nhiều hơn là tới biến dạng của một điểm có mô men lớn nhất. Vì vậy  ta có công thức tính tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông :

CR = K..f .

Trong đó :

f : ứng suất nén trung bình của bê tông tại trọng tâm thép Ứng lực trước dọc theo chiều dài cấu kiện ngay sau thời điểm truyền Ứng lực trước.

### 2.2.3 Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông (Shrinkage of Concrete) SH

Sự co ngắn của bê tông trong cấu kiện Ứng lực trước làm cho thép Ứng lực trước co ngắn lại và gây ra sự tổn hao ứng suất. Co ngót của bê tông chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như : từ biến, tỉ lệ thể tích trên diện tích bề mặt, độ ẩm tương đối và thời gian từ khi kết thúc bảo dưỡng ẩm tới khi tác dụng ứng lực trước. Nguyên nhân chủ yếu của sự co ngót là sự mất nước không ngừng của bê tông. Sự co ngót ở bề mặt cấu kiện có tỷ lệ cao hơn ở các vị trí khác, sự khác nhau đó có thể gây ra gradient biến dạng dẫn tới sự nứt bề mặt. Vì vậy để ngăn sự nứt trong co ngót, bê tông cần được dưỡng ẩm cẩn thận.

Tổn hao ứng suất do co ngót được tính theo công thức :

SH = 8,2.10. K.E.(1 - 0,06.).(100-RH).

Trong đó :

V : thể tích của cấu kiện.

S : diện tích bề mặt của cấu kiện.

RH : độ ẩm tương đối.

E : mô đun đàn hồi của thép Ứng lực trước.

K : hệ số phản ảnh thực tế rằng cấu kiện căng sau sẽ có lợi vì co ngót xảy ra trước khi tiến hành căng. Giá trị của K cho cấu kiện căng sau được lấy theo bảng sau.

Bảng 2.3 Giá trị của K cho cấu kiện căng sau.

| Thời gian sau khi kết thúc bảo dưỡng ẩm đén lúc áp dụng Ứng lực trước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| K | 0,92 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,73 | 0,64 | 0,58 | 0,45 |

### 2.2.4 Tổn hao do chùng ứng suất trong thép (Relaxation of Tendons) RE

Các thí nghiệm với thép Ứng lực trước khi độ dãn dài không đổi duy trì trong một khoảng thời gian đã chỉ ra rằng lực căng trước sẽ giảm từ từ.

Sự tổn hao do chùng ứng suất trong thép được tính theo công thức :

- RE = [K - J.(SH + CR + ES)].C

Trong đó :

- SH : tổn hao do co ngót của bê tông.

- CR : tổn hao do từ biến của bê tông.

- ES : tổn hao do co ngắn đàn hồi của bê tông.

- K, J, C là các hệ số được tra trong các bảng sau.

- Bảng 2.4 Giá trị của K và J

| - Dạng của thép Ứng lực trước | - K (MPa) | - J |
| --- | --- | --- |
| - Cáp, sợi (stress-relieved) có cường độ 1860 MPa | - 138 | - 0,15 |
| - Cáp, sợi (stress-relieved) có cường độ 1720 MPa | - 128 | - 0,14 |
| - Cáp, sợi (low-relieved) có cường độ 1860 MPa | - 35 | - 0,04 |
| - Cáp, sợi (low-relieved) có cường độ 1720 MPa | - 32 | - 0,037 |
| - Thanh (low-relieved) có cường độ 1000 MPa hoặc 1100 MPa | - 41 | - 0,05 |

- Bảng 2.5 Giá trị của C

| - f/f | - Cáp và sợi - (stress-relieved) | - Thép thanh - (stress-relieved) - Cáp và sợi - (low-relieved) | - f/f | - Cáp và sợi - (low-relieved) | - Thép thanh - (stress-relieved) - Cáp và sợi - (low-relieved) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,80 - 0,79 - 0,78 - 0,77 - 0,76 - 0,75 - 0,74 - 0,73 - 0,72 - 0,71 - 0,70 | - - - - - - - - - - - 1,45 - 1,36 - 1,27 - 1,18 - 1,09 - 1,00 | - 1,28 - 1,22 - 1,16 - 1,11 - 1,05 - 1,00 - 0,95 - 0,90 - 0,85 - 0,80 - 0,75 | - 0,69 - 0,68 - 0,67 - 0,66 - 0,65 - 0,64 - 0,63 - 0,62 - 0,61 - 0,60 | - 0,94 - 0,89 - 0,83 - 0,78 - 0,73 - 0,68 - 0,63 - 0,58 - 0,53 - 0,49 | - 0,70 - 0,66 - 0,61 - 0,57 - 0,53 - 0,49 - 0,45 - 0,41 - 0,37 - 0,33 |

Trong đó :

- f : giới hạn bền của thép.

- f : ứng suất căng ban đầu.

### 2.2.5 Tổn hao do ma sát (Friction)

Trong trường hợp cấu kiện căng sau, thép Ứng lực trước được đặt trong ống đặt sẵn trong bê tông. Tùy theo thiết kế mà ống có thể thẳng hoặc theo dạng cong của sợi thép Ứng lực trước. Do đó khi căng sợi thép dạng cong, xảy ra sự tổ hao ứng suất trong cấu kiện căng sau do ma sát giữa thép ứng lực trước và bê tông xung quanh ống. Giá trị của sự tổ hao ứng suất này bao gồm:

- - Do ảnh hưởng uốn cong, phụ thuộc vào hình dạng thép Ứng lực trước dọc theo chiều dài của dầm.

- - Do ảnh hưởng dung sai phụ thuộc vào độ lệch cục bộ của thép, đây là kết quả của sự không thẳng hàng ngẫu nhiên khó tránh khỏi, khi ống không thể được đặt một cách hoàn hảo theo dạng định trước trong suốt chiều dài cấu kiện.

Hiệu quả của tổn hao ma sát được tính bằng :

- P = P.e.

Nếu (Kl + ) < 0,3 thì tổn hao do ma sát có thể tính như sau :

- P = P.(1 + K.l + ).

Trong đó :

- P : lực căng tại đầu kích.

- : hệ số ma sát giữa cáp và ống trên đoạn uốn cong.

- : tổng góc chuyển hướng của trục cốt thép.

- K : hệ số ma sát giữa cáp và ống trên đoạn thẳng xét đến sự sai lệch khi thi công.

- e : cơ số logarit tự nhiên, e = 2,7183.

- , K là các hệ số ma sát cho thép Ứng lực trước căng sau. Giá trị của  và K được tra trong bảng sau.

- Bảng 2.6 Hệ số ma sát cho thép ứng lực trước căng sau.

| - Dạng của thép Ứng lực trước |  | - K |
| --- | --- | --- |
| - Thép Ứng lực trước trong vỏ kim loại dẻo - Sợi thép. - Cáp 7 sợi. - Thanh cường độ cao. | - 0,15 ~ 0,25 - 0,15 ~ 0,25 - 0,08 ~ 0,03 | - 0,0010 ~ 0,0015 - 0,0005 ~ 0,0020 - 0,0001 ~ 0,0006 |
| - Thép Ứng lực trước trong ống kim loại cứng - Cáp 7 sợi. | - 0,15 ~ 0,25 | - 0,0007 |
| - Thép Ứng lực trước được bôi trơn - Cáp 7 sợi và sợi thép. | - 0,05 ~ 0,15 | - 0,0003 ~ 0,0020 |
| - Thép Ứng lực trước phủ lớp mastic - Cáp 7 sợi và sợi thép. | - 0,05 ~ 0,15 | - 0,0010 ~ 0,0020 |

### 2.2.6 Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo :

Trong hầu hết hệ căng sau, khi cáp được căng và kích được thả về để truyền ứng lực trước cho bê tông, các nêm ma sát sẽ bị trượt đi một khoảng nhỏ trước khi kẹp chặt sợi cáp. Độ lớn của sự dịch chuyển phụ thuộc vào dạng nêm và ứng suất trong thép. Độ lớn của sự tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo được tính toán như sau :

Trong đó :

: sự dịch chuyển của neo (mm).

L : độ dài của cáp (mm).

A : diện tích tiết diện ngang của thép ứng lực trước (mm)

E : mô đun đàn hồi của thép Ứng lực trước (N/mm).

P : lực căng đã xét đến tổn hao do ma sát (N)

Độ tụt neo cho phép khi đóng neo là 6 mm

## 2.3. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn EC-02 [7] :

Ngay từ giai đoạn căng thép, do nhiều nguyên nhân khác nhau, ứng suất ban đầu trong cáp sẽ giảm đi từ từ theo thời gian, gây nên sự tổn hao ứng suất. Các tổn hao ứng suất được xác định bởi các nguyên nhân sau :

- - Co ngắn đàn hồi của bê tông.

- - Từ biến của bê tông.

- - Chùng ứng suất trong thép Ứng lực trước.

- - Co ngót của bê tông.

- - Do ma sát.

- - Do sự dịch chuyển của đầu neo.

Trong tính toán tổn hao ứng suất, thường giá trị tổn hao sẽ khoảng từ 20 phần trăm đến 30 phần trăm giá trị của lực căng trước.

Việc phân tích và thiết kế tổng thể cấu kiện bê tông Ứng lực trước có liên quan đến Ứng suất hiệu quả trong thép Ứng lực trước tại mỗi giai đoạn chất tải và đặc trưng vật liệu tương ứng trong quá trình làm việc của kết cấu.

- Cách tính các tổn hao ứng suất được xác định như sau :

### 2.3.1 Tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông (Elastic Shortening of Concrete)

Khi Ứng lực trước được truyền cho bê tông, cấu kiện co ngắn lại, làm cho thép ứng lực trước cũng bị co ngắn, gây nên tổn hao ứng suất trong thép. Việc tính toán tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông là cần thiết để tính toán lực căng của thép.

Nếu lực căng đầu tiên là P và lực căng sau khi hao do co ngót là P’ thì ta có :

P’ = P - Loss in force. (lực bị tổn hao)

Và ứng suất trong bê tông tại vị trí của thép Ứng lực trước :

=  +  + .

Trong đó :

- : là ứng suất do trọng lượng bản thân của cấu kiện gây ra và tương đối nhỏ nên có thể bỏ qua

- Vì vậy :

- = .(1 + ).

Trong đó :

- A : diện tích tiết diện của bê tông.

- I : mô men quán tính của tiết diện.

- e : độ lệch tâm của cáp.

Lực căng trong bê tông = , do đó sự giảm ứng suất trong sắt

=  và giảm trong thép ứng lực =  = .

Trong đó :

- E : mô đun đàn hồi của thép Ứng lực trước.

- E : mô đun tĩnh của bê tông.

- Với A : diện tích tiết diện của thép Ứng lực trước, ta có :

- Hao tổn trong thép ứng lực = .A = ..P’.(1 + ).

- Suy ra :

- P’ = P - ..P’.(1 + ).

- Do đó lực ứng lực còn lại là :

- P’ =

Trong phương pháp căng trước, giá trị này phản ánh được sự hao ứng suất do sự co ngắn đàn hồi, tuy nhiên trong phương pháp căng sau vấn đề là phức tạp hơn. Nếu trong cấu kiện chỉ có một thép ứng lực trước, lực trong cáp được đo sau khi co ngắn đàn hồi của bê tông đã xảy ra, nên không có tổn hao Ứng lực trước do sự co ngắn đàn hồi. Nếu trong cấu kiện có nhiều hơn một thép Ứng lực trước và nhứng thép Ứng lực trước đó được căng lần lượt thì ứng lực trước được vào cho bê tông trong quá trình căng, sự co ngắn của bê tông tăng lên khi cáp được căng chặt ngược lại với nó, và tổn hao ứng suất trong bê tông do co ngắn đàn hồi là khác nhau trong các sợi thép Ứng lực trước. Thép Ứng lực trước được căng ban đầu sẽ chịu lượng tổn hao llowns nhất do co ngắn của bê tông gây ra bởi các thép Ứng lực trước khác được căng muộn hơn. Việc tính toán những tổn hao đó khá phức tạp, nhưng với phương pháp thực hành, có thể lấy giá trị tổn hao trung bình của tất cả các cáp bằng một nửa tổn hao của cáp ban đầu với một độ chính xác chấp nhận được :

- P’ = .

### 2.3.2 Tổn hao ứng suất do từ biến của bê tông (Creep of Concrete)

Từ biến là hiện tượng biến dạng phát triển theo thời gian trong khi tải trọng không thay đổi giá trị (tải trọng dài hạn). Từ biến được coi là xảy ra với tĩnh tải thường xuyên tác dụng lên cấu kiện sau khi đã được Ứng lực trước. Tĩnh tải thường xuyên gây biến dạng kéo sẽ làm giảm một phần biến dạng nén ban đầu. Ứng suất của bê tông tại cao trình của cáp là :

- = .(1 + ).

Hao ứng suất của thép = E..

: biến dạng từ biến đặc trưng.

Vậy lực bị hao = ..P’.(1 + ).

Ta có :

= . (MPa)

Trong đó

- : hệ số từ biến , phụ thuộc vào thành phần, cách chế tạo, điều kiện bảo dưỡng bê tông và đặc biệt vào thời điểm và thời gián chịu tải trọng cũng như khích thươc tiết diện.

Khi ứng suất trong bê tông không vượt quá 0,45.f tại thời điểm truyền ứng lực trước thì  được lấy theo bảng sau.

Trong đó

- f : cường độ của bê tông tại thời điểm truyền lực.

- Bảng 2.7 Hệ số từ biến  cho bê tông C25/30

| Tuổi bê tông tại thời điểm chất tải (Ngày) | Kích thước biểu kiến 2A/u |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
|  | Môi trường khô (Bên trong nhà 50% RP) |  |  |  | Môi trường ẩm (Bên ngoài trời 80% RP) |  |  |  |
| 1 | 5,5 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| 3 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 7 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 28 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 100 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |

Trong đó :

- A : diện tích tiết diện ngang của bê tông.

- u : chu vi của phần tiếp xúc với môi trường làm bê tông khô.

- E : mô đun tĩnh của bê tông tại thời điểm truyền lực.

### 2.3.3 Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông (Shrinkage of Concrete)

Sự co ngót của bê tông trong cấu kiện Ứng lực trước làm cho thép ứng lực trước co ngắn lại và gây ra tổn hao ứng suất. Sự xác định tổn hao này dựa trên giá trị thực nghiệm về co ngót của bê tông cho một đơn vị chiều dài . Lực hao ứng suất do co ngót là .E.A.

Trong đó :

E : mô đun đàn hồi của thép Ứng lực trước.

- A : diện tích tiết diện của thép Ứng lực trước.

- : biến dạng do co ngót của bê tông, được xác định theo bảng sau.

- Bảng 2.8 Giá trị cuối cùng của biến dạng co ngót (Bê tông C25/30)

| - Vị trí - của cấu kiện | - Độ ẩm tương đối (%) | - Kích thước biểu kiến của tiết diện (mm) - (diện tích tiết diện ngang trên chu vi tiếp xúc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 100 | - 200 | - 300 | - 500 |
| - Trong nhà | - 50 | - 550 | - 470 | - 410 | - 390 |
| - Ngoài trời | - 80 | - 330 | - 280 | - 250 | - 230 |

### 2.3.4 Tổn hao ứng suất do chùng ứng suất trong thép (Relaxation of steel)

Mặc dù việc sản xuất thép ứng lực trước rất phát triển, sự chùng ứng suất của thép dưới sự căng vẫn là một yếu tố quan trọng. Giá trị chính xác của tổn hao sẽ phụ thuộc vào việc căng trước hay căng sau và đặc điểm của loại thép.

Việc tính toán tổn hao ứng suất do chùng dựa trên giá trị  : tổn hao ứng suất tính bằng phần trăm ở 1000 giờ sau khi căng và ở nhiệt độ trung bình 20C. Giá trị  biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm của ứng suất ban đầu lấy bằng 0,7f.

- Trong đó :

- f : cường độ chịu kéo thực tế của thép Ứng lực trước.

Thực tế tải trọng truyền vào thép chỉ khoảng 70% khả năng chịu lực của thép và tổn hao do chùng ứng suất trong thép vào khoảng 4% đến 10% tải trọng cáp còn lại sau khi truyền.

### 2.3.5 Tổn hao ứng suất do ma sát (Friction)

Trong trường hợp cấu kiện căng sau, thép Ứng lực trước được đặt trong ống đặt sẵn trong bê tông. Tùy theo yêu cầu thiết kế mà thép có dạng thẳng hay theo dạng cong của sợi thép Ứng lực trước. Do đó để căng sợi thép dạng cong, xảy ra sự tổn hao ứng suất trong cấu kiện căng sau do ma sát giữa thép Ứng lực trước và bê tông xung quanh ống. Giá trị của sự tổ hao ứng suất này bao gồm :

- - Tổn hao do ảnh hưởng uốn cong, phụ thuộc vào hình dạng thép Ứng lực trước dọc theo chiều dài của cấu kiện.

- - Tổn hao do ảnh hưởng dung sai phụ thuộc vào độ lệch cục bộ của cáp, đây là kết quả của sự không thẳng hàng ngẫu nhiên khó tránh khỏi, khi ống không thể đặt theo một cách hoàn hảo theo dạng định trước trong suốt chiều dài cấu kiện.

- Độ lớn của lực Ứng lực trước P tại một khoảng cách x tính từ đầu căng là:

- P = P.e

- Trong đó :

- : hệ số ma sát giữa cáp và ống.

- : tổng các chuyển vị góc qua khoảng cách x (không kể hướng và dấu).

- k : hệ số ma sát do ảnh hưởng sóng, k = 0,005-0,01 rad/m.

- e : cơ số logarit tự nhiên, e = 2,7183.

### 3.2.6 Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo :

Trong hầu hết hệ căng sau, khi cáp được căng và kích được thả về để truyền ứng lực trước cho bê tông, các nêm ma sát sẽ bị trượt đi một khoảng nhỏ trước khi kẹp chặt sợi cáp. Độ lớn của sự dịch chuyển phụ thuộc vào dạng nêm và ứng suất trong thép. Độ lớn của sự tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo được tính toán như sau :

Trong đó :

: sự dịch chuyển của neo (mm).

L : độ dài của cáp (mm).

A : diện tích tiết diện ngang của thép ứng lực trước (mm)

E : mô đun đàn hồi của thép Ứng lực trước (N/mm).

P : lực căng đã xét đến tổn hao do ma sát (N)

Độ tụt neo cho phép khi đóng neo là 6 mm

### 2.4 Nhận xét chương 2

Các tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 356-2005, ACI 318-02, EC-02, tuy đưa ra các cách tính toán tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước theo các phương pháp khác nhau nhưng đều do các nguyên nhân gây tổn hao giống nhau.

Tổn hao do ma sát trong giai đoạn căng cáp theo các tiêu chuẩn trên không những phụ thuộc vào hình dạng của thép ứng lực trước, hệ số ma sát với thành ống… mà còn phụ thuộc vào sai số độ lệch cục bộ của thép khi thi công.

Trong chương 3 sẽ so sánh việc xác định tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước khi tính toán sàn phẳng theo các tiêu chuẩn thông qua ví dụ tính toán.

# CHƯƠNG 3

# VÍ DỤ TÍNH TOÁN

- Tính toán tổn hao ứng suất trong sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo các tiêu chuẩn : TCXDVN 356-2005, ACI-318, EUROCODES 02

- Hình 3.1 Sơ đồ hình học, kích thước cấu kiện

- Và sơ đồ căng cáp điển hình.

## 3.1 Xác định các đặc trưng ban đầu :

### 3.1.1 Xác định các đặc trưng hình học của tiết diện :

- Chọn chiều dầy bản sàn h = 230 mm

- Tĩnh tải tiêu chuẩn của bản được tính như sau :

- Bảng 3.1 : Bảng tính giá trị tĩnh tải của sàn.

| Các lớp sàn | Chiều dày lớp |  | TT tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lớp gạch lát sàn ceramic 300x300. | 10 | 2 | 0.020 |
| - Bản sàn BTCT | 230 | 2.5 | 0.575 |
| - Lớp vữa trát, lót. | 35 | 1.8 | 0.063 |
| - Tæng tÜnh t¶i: |  |  | 0.658 |

- Xét dải bản rộng 1m, ta có :

- Diện tích A = 230.1000 = 23. mm.

- Mômen quán tính : I = 1000 x 230/ 12 = 1012,92.10 mm.

- Mômen kháng uốn : W = I / 0,5h = 8,82.10 mm.

- Bán kính quán tính : r =  = 66,363 mm.

- Giới hạn vùng lõi : k = k = r / 0,5h = 38,3 mm.

- Tổng tĩnh tải tiêu chuẩn : g = 658 kg/m.

### 3.1.2 Vật liệu :

- Bê tông mác 400 (tương đương với cấp độ bền B30) có :

- - Cường độ chịu nén : R = 22 MPa.

- - Cường độ bê tông khi căng cáp : R = 0,75.R = 16,5 MPa.

- - Mô đun đàn hồi của bê tông : E = 3,25.10 kG/cm = 3,25.10 MPa.

- Thép ứng lực trước : cáp đơn 7 sợi không dính kết, đường kính danh nghĩa 15,2 mm với diện tích tiết diện 140mm.

- - Giới hạn bền của thép : f = 18600 kG/cm = 1860 MPa.

- - Giới hạn chảy của thép :  f = 16700 kG/cm = 1670 MPa.

- - Mô đun đàn hồi của thép : E = 2,0.10 kG/cm = 2,0.10 MPa.

### 3.1.3 Ứng suất căng ban đầu của cáp :

- Theo tiêu chuẩn ACI, ứng suất căng ban đầu tạo ứng lực trước không lớn hơn các giá trị sau :

- 0,94f = 0,94. 16700 = 15698 kG/cm.

- 0,80f = 0,80. 18600 = 14880 kG/cm.

- Chọn ứng suất căng ban đầu :

- f =  0,75f = 0,75. 18600 = 13950 kG/cm = 1395 MPa.

- Giá trị này được sử dụng khi tính toán hao ứng suất theo các tiêu chuẩn.

### 3.1.4 Chọn quỹ đạo cáp :

- Quỹ đạo cáp là các đường parabol nối với nhau tại các điểm uốn như hình vẽ :

- Hình 3.2 Sơ đồ quỹ đạo cáp.

- Ta có :

- e =  - 30 -  = 75 mm.

- e =  - 30 -  -20  = 55 mm.

- Tại điểm 5, khi x = c,    y = y.

- = -2.

- Tại điểm 4, khi x = L - a,    y = -.a + y

- = 2.

- Tại điểm 6, khi x = a,    y = y.

- = -4.

- Với :

- y = e = 75 mm.

- y = e + e = 130 mm.

- Chọn a = c = 0,1L, tra bảng phụ lục 1, dùng phương pháp nội suy ta tính được

- b = 5045 mm.

- y = 57,9 mm.

- = -0,0379 Rad.

- y = 106,8 mm.

- = 0,0515 Rad.

- y = 104,0 mm.

- = -0,0578 Rad.

- Vậy ta có được sơ đồ bố trí cáp như sau :

- Hình 3.3 Sơ đồ bố trí cáp.

- Do cáp được căng 1 đầu nên ta có tổng góc xoay của cáp :

#### =  = 0,2944 Rad.

- Từ sơ đồ bố trí cáp, ta tính được độ lệch tâm của cáp :

- S = 99,17 mm ; S = 130,00 mm.

## 3.2 Tính toán hao ứng suất trong cáp theo các tiêu chuẩn :

### 3.2.1 Tính hao ứng suất theo TCXDVN 356 : 2005 [3] :

#### 3.2.1.1 Hao ứng suất do biến dạng của neo đặt ở thiết bị căng

- Ta có hao ứng suất do biến dạng của neo đặt ở thiết bị căng :

- = = 14,815 Mpa.

- Trong đó :

- = 1 mm;

- = 1 mm;

- L = 27 m = 27000 mm.

- = f = 1395 MPa.

- Thay vào ta tính được : = 14,815 Mpa.

- Tỉ lệ tổn hao ứng suất do biến dạng của neo đặt ở thiết bị căng :

- = 1,062 %

#### 3.2.1.2 Hao ứng suất do ma sát của cốt thép

- Ta có hao ứng suất do ma sát của cốt thép :

- = .(1-)

- Trong đó :

- e là lôgarit cơ số tự nhiên, e = 2,7183.

- Tổng góc chuyển hướng của cáp :  = 0,2944 rad.

- Tra bảng ta có các hệ số tổn hao ứng suất trước do ma sát :

- = 0,002 ;  = 0,15.

- Ứng suất của thép ứng lực trước :  = 1395 MPa.

- Thay vào ta được :  = 130,428 MPa.

- Tỉ lệ tổn hao ứng suất do ma sát :

- = 9,35 %

#### 3.2.1.3 Hao ứng suất do chùng ứng suất trong cốt thép

- Ta có hao ứng suất do chùng ứng suất trong cốt thép :

- = (0,22. - 0,1).

- Trong đó :

- - Ứng suất trước trong cốt thép :  = 1395 MPa.

- - Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép R = f = 1670 MPa.

- Thay vào ta được :   = 116,863 MPa.

- Tỉ lệ tổn hao ứng suất do chùng ứng suất trong cốt thép :

- = 8,377 %

#### 3.2.1.4 Hao ứng suất do co ngót của bê tông

- Do bê tông sử dụng là bê tông nặng B30 nên tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông được lấy theo : Bê tông nặng có B35 và thấp hơn

- Vậy hao ứng suất do co ngót của bê tông :  = 30 MPa.

- Tỉ lệ tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông :

- = 2,151 %

#### 3.2.1.5 Hao ứng suất do từ biến của bê tông

- Cường độ của bê tông khi căng cáp là  : R =  16,5 MPa.

- Chọn tải trọng cân bằng W = 0,9.g  = 0,9 x 658 = 592,2 kG/m.

- Ta có :                    W =

- Độ lệch tâm của cáp S = S = 130,00 mm.

- Lực căng cáp :

- P =  = 46123,269kG.

- Ứng suất của cáp sau khi hao do ma sát và biến dạng đầu neo là :

- =  -  -  = 1249,757 MPa.

- Các hao khác lấy khoảng 16%, ứng suất căng hiệu quả :

- =  - 16% = 1049,796 MPa.

- Lực căng hiệu quả của 1 cáp :

- P = .A = 14697,143 kG.

- Số lượng cáp cho 1m dài :

- n =  = 3,14

- Chọn 3 cáp/1m, vậy ta có n = 3.

- Vậy ứng lực khi có kể đến các tổn hao thứ nhất :

- P = n..A = 52489,795 kG.

- Ứng  suất nén trong bê tông trong quá trình nén trước tại tâm cáp :

- =  +  -

- Trong đó :

- Mô men tại giữa sàn : M = 0,025.g.l N.mm.

- Điểm đặt lực P trùng với trọng tâm cấu kiện nên e =  = 115 mm.

- Khoảng cách từ cao độ cốt thép đến tiết diện qui đổi : y = S = 130 mm.

- Thay vào ta tính được :  = 8,314 MPa.

- Ta có :  = 0,504 < 0,75

- Hao ứng suất do từ biến của bê tông :

- = 150..

- Do bê tông đóng rắn tự nhiên nên  = 1.

- Thay vào ta có hao ứng suất do từ biến của bê tông :  = 75,575 MPa.

- Tỉ lệ hao ứng suất do từ biến của bê tông :

- = 5,418 %

- Tỉ lệ tổn hao ứng suất tổng cộng trong thép ứng lực trước :

- 1,062% + 9,35% + 8,377% + 2,151% + 5,418%  = 26,358%.

### 3.2.2 Tính hao ứng suất theo ACI 318-02 [6] :

#### 3.2.2.1 Hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông : (Elastic Shortening of concrete (ES))

- Do ta sử dụng cáp 7 sợi không kết dính nên hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông :

- ES = K.E.

- Do cấu kiện căng sau nên K = 0,5.

- E = E  = 3,25 x 10 MPa.

- E = 2,0.10 MPa.

- Dựa vào tính toán ở trên, ta có số lược cáp được chọn là 3 cáp/m. Vậy lúc buông cáp, lực nén ở hai đầu là :

- P = n.f.A = 58590,0 kG.

- Ứng  suất nén trong trung bình trong bê tông trong quá trình nén trước tại tâm cáp :

- =  +  -

- Thay vào ta tính được f = 9,478 MPa.

- Thay vào ta có : ES = 29,163 MPa.

- Tỉ lệ hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông :

- .100% = 2,091 %.

#### 3.2.2.2 Hao ứng suất do từ biến của bê tông : (Creep of Concrete (CR))

- Do sử dụng cáp không kết dính nên hao ứng suất do từ biến của bê tông

- CR = K..f

- Do cáp căng sau nên K = 1,6.

- Thay vào ta có hao ứng suất do từ biến của bê tông : CR = 93,322 MPa.

- Tỉ lệ hao ứng suất do từ biến của bê tông :

- .100% = 6,69%.

#### 3.2.2.3 Hao ứng suất do co ngót của bê tông : (Shrinkage of Concrete (SH))

- Hao ứng suất do co ngót đàn hồi của bê tông :

- SH = 8,2.10. K.E.(1 - 0,06.).(100-RH)

- Do cấu kiện căng sau, tra bảng ta được : K = 0,64

- Thể tích của cấu kiện : V = b.h.L = 6,21 m.

- Diện tích bề mặt của cấu kiện : S = b.L = 27,00 m.

- Độ ẩm tương đối : RH = 80%

- Thay vào ta tính được : SH = 20,702 MPa.

- Tỉ lệ hao ứng suất do co ngót của bê tông :

- .100% = 1,484 %.

#### 3.2.2.4 Hao ứng suất do chùng ứng suất trong thép : (Relaxation of Tendons (RE))

- Hao ứng suất do chùng ứng suất trong thép :

- RE = [K - J.(SH + CR + ES)].C

- Do cáp sử dụng là cáp sợi có cường độ f = 1860 MPa, f = 0,75.f.

- Tra bảng ta được :

- K = 138 MPa.

- J = 0,15.

- C = 1.

- Thay vào ta tính được : RE = 116,522 MPa.

- Tỉ lệ hao ứng suất do chùng ứng suất trong thép :

- .100% = 8,353 %.

#### 3.2.2.5 Hao ứng suất do ma sát : (Friction (FR))

- Tra bảng hệ số ma sát cho phép cáp ứng lực trước căng sau ta được :

- = 0,05  0,15, lấy  = 0,15.

- K = 0,0003  0,0020, lấy K = 0,002.

- Tổng góc chuyển hướng của cốt thép :  = 0,2944 Rad.

- Chiều dài của cáp : l = 27 m.

- Ta tính được :

- (K.l + ) = 0,09816 < 0,3

- Vậy  :

- P = P.(1 + K.l + )

- Lực căng tại đầu kích P =  n.f.A =  585,9 kN.

- Thay vào ta tính được : P = 533,529 kN.

- Lực mất đi do hao ma sát :

- = P - P = 52,371 kN.

- Tỉ lệ hao ứng suất do ma sát :

- .100% = 8,939 %.

### 3.2.2.6 Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo :

Độ lớn của sự tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo :

Suy ra :

Trong đó :

L = 27000 mm.

E = 2,0.10 MPa.

= 1270,3 MPa.

Thay vào ta tính được :  = 171,491 mm

Độ tụt neo cho phép khi đóng neo là 6 mm

Vậy hao ứng suất do sự dịch chuyển đầu neo : f =  44,444 MPa.

- Tỉ lệ hao ứng suất do dịch chuyển neo :

- .100% = 3,186 %.

- Tỉ lệ tổn hao ứng suất tổng cộng trong thép ứng lực trước :

- 3,186% + 8,839% + 8,353% + 1,484% + 6,69% + 2,091% = 30,743%

### 3.2.3 Tính hao ứng suất theo EC-02 [7] :

#### 3.2.3.1 Hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông : (Elastic Shortening of concrete)

- Lực căng còn lại sau khi hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông :

- P’ =

- Trong đó :

- Lực căng trước P = 585,9 kN.

- Diện tích cáp ứng lực A = n.A = 420 mm.

- Diện tích tiết diện sàn A = 23. mm.

- Mômen quán tính : I = 1012,92.10 mm.

- Hệ số  =  =  = 6,134.

- Độ lệch tâm của cáp e = 130 mm.

- Thay vào ta tìm được P’ = 570,408 kN.

- Lực căng mất đi do co ngắn đàn hồi của bê tông :

- P = P – P’ = 15,492 kN.

- Tỉ lệ tổn hao do co ngắn đàn hồi của bê tông :

- .100% = 2,644 %.

#### 3.2.3.2 Hao ứng suất do ma sát : (Friction)

- Độ lớn của lực ứng lực trước sau khi hao do ma sát :

- P = P.e

- Trong đó :

- Lực căng trước P = 585,9 kN.

- Hệ số ma sát giữa cáp và ống  = 0,15.

- Tổng góc chuyển hướng của cốt thép :  = 0,2944 Rad.

- Chiều dài của cáp : x = 27 m.

- Hệ số ma sát do ảnh hưởng của sóng k = 0,01 rad/m.

- Thay vào ta tìm được P = 538,339 kN.

- Lực căng mất đi do ma sát :

- P = P – P = 47,561 kN.

- Tỉ lệ tổn hao do ma sát :

- .100% = 8,118 %.

#### 3.2.3.3 Hao ứng suất do từ biến của bê tông : (Creep of Concrete)

- Lực mất đi do từ biến của bê tông :

- P = ..(1 + e.).P’

- Trong đó :

- P’ là lực căng còn lại đã kể đến hao do ma sát và co ngắn đàn hồi của bê tông, P’ = 585,9 – 47,561 – 15,264 = 522,847 kN.

- Độ lệch tâm của cáp e = 130 mm.

- Tra bảng ta có :  = 1,6.

- Thay vào ta tính được P = 42,376 kN.

- Tỉ lệ tổn hao do từ biến của bê tông :

- .100% = 7,386%.

#### 3.2.3.4 Hao ứng suất do co ngót của bê tông : (Shrinkage of Concrete)

- Lực tổn hao do co ngót của bê tông :

- P = .

- Trong đó :

- Biến dạng co ngót của bê tông tra bảng được  = 230.10.

- Thay vào ta tính được P = 19,32 kN.

- Tỉ lệ tổn hao do co ngót của bê tông :

- .100% = 3,297 %.

#### 3.2.3.5 Hao ứng suất do chùng ứng suất trong thép : (Relaxation of Tendons)

- Theo tiêu chuẩn EUROCODE 2, tổn hao do chùng ứng suất trong thép lấy khoảng 4-10% phụ thuộc vào đặc diểm của từng loại thép.

- Ta lấy tỉ lệ tổn hao do chùng ứng suất trong thép : 7%.

### 3.2.2.6 Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo :

Độ lớn của sự tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo :

Suy ra :

Trong đó :

L = 27000 mm.

E = 2,0.10 MPa.

A= 140.3 = 420 mm

P = P - P = 585,9 – 47,561 = 538,34 kN = 538340 N.

Thay vào ta tính được :  = 173,038 mm

Độ tụt neo cho phép khi đóng neo là 6 mm

Vậy hao ứng suất do sự dịch chuyển đầu neo : P =  18666.,7 N.

- Tỉ lệ hao ứng suất do dịch chuyển neo :

- .100% = 3,186 %.

- Tỉ lệ tổn hao ứng suất tổng cộng trong thép ứng lực trước :

- 3,186% + 8,118% + 7,0% + 3,297% + 7,386% + 2,644% = 31,651%.

## 3.3. Nhận xét kết quả tính toán :

- Các kết quả tính toán theo các tiêu chuẩn được thể hiện trên bảng 3.2 :

- Bảng 3.2 : Bảng so sánh hao ứng suất theo các tiêu chuẩn.

| - STT | - Nguyên nhân gây hao ứng suất trong thép ứng lực trước | - TCXDVN - 356-2005 - (%) | - ACI 318-02 - (%) | - EUROCODE 02 - (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Biến dạng của neo | - 1,062 | - 3,186 | - 3,186 |
| - 2 | - Ma sát | - 9,35 | - 8,939 | - 8,118 |
| - 3 | - Chùng ƯS trong cốt thép | - 8,377 | - 8,353 | - 7,00 |
| - 4 | - Co ngót của bê tông | - 2,151 | - 1,484 | - 3,297 |
| - 5 | - Từ biến của bê tông | - 5,418 | - 6,69 | - 7,386 |
| - 6 | - Co ngắn đàn hồi của bê tông | - - | - 2,091 | - 2,664 |
|  | - Tổng cộng | - 26,358 | - 30,743 | - 31,651 |

- Nhận xét :

- - Hao ứng suất tính theo các tiêu chuẩn EC-02 và ACI 318-02 là gần tương đương nhau. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 cho giá trị nhỏ hơn so với hai tiêu chuẩn trên.

- - Thành phần hao ứng suất ma sát, chùng ứng suất trong cốt thép và từ biến của bê tông chiếm tỉ lệ khá lớn.

- - Hao ứng suất do ma sát theo tính toán khoảng 3%/10m dài, tuy nhiên trong thực tế thi công, việc tổn hao do ma sát là lớn hơn nhiều. Do đó việc đánh giá hao ứng suất do ma sát cần có những nghiên cứu trong đặc thù thi công ở Việt Nam.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận :

Bê tông ứng lực trước là sự kết hợp của các vật liệu cao, có thể khống chế sự xuất hiện vết nứt bằng lực căng trước

Các tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 356-2005, ACI 318-02, EC-02, tuy đưa ra các cách tính toán tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước theo các phương pháp khác nhau nhưng đều do các nguyên nhân gây tổn hao giống nhau.

Tổn hao do ma sát trong giai đoạn căng cáp theo các tiêu chuẩn trên không những phụ thuộc vào hình dạng của thép ứng lực trước, hệ số ma sát với thành ống… mà còn phụ thuộc vào sai số độ lệch cục bộ của thép khi thi công.

- - Hao ứng suất tính theo các tiêu chuẩn EC-02 và ACI 318-02 là gần tương đương nhau. Hao ứng suất theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 thì nhỏ hơn.

- - Hao ứng suất do ma sát theo tính toán khoảng 3% cho 10m dài, tuy nhiên trong thực tế thi công, việc tổn hao do ma sát là lớn hơn nhiều. Do đó việc đánh giá hao ứng suất do ma sát cần có những nghiên cứu trong đặc thù thi công ở Việt Nam.

2. Kiến nghị :

Cần có quy trình căng cáp trong điều kiện Việt Nam để hạn chế việc hao ứng suất do ma sát trong sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

  - PGS.TS Phan Quang Minh, (2010), Sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau,  Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội.

  - PGS.TS Phan Quang Minh (chủ biên), GS.TS Ngô Thế Phong, (2010), Kết cấu bê tông cốt thép – thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

  - Tủ sách khoa học công nghệ xây dựng (2010), Kết cấu bê tông ứng suất trước – chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356:2005, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

  - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCXDVN 356:2005 (2005), Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

Tiếng Anh

  - Sami Khan, Martin Williams, (1995), Post-tensioned Concrete Floors, Butterworth-Heinemann Ltd, London

  - ACI 318-02 & PCA Notes on ACI 318-02, Portland Cement Association, 5420 Old Orchart Road, Skokie, Illinois.

  - Bill Mosley, John Bungey, Ray Hulse, Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, The Tower, Easten Plaza, Portsmouth.