Hướng dẫn sử dụng GNS3- giả lập Cisco Router_phần II

I. Giới thiệu.

- Trọng bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về phần mềm giả lập Cisco router- GNS3 --> Cách cài đặt và cấu hình để có thể chạy và sử dụng GNS3.
-Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cách add thêm các Interface cho Router, cách lưu những thiết lập vào file và những IOS hay dùng để giả lập.

II. Nội dung.

- Mặc định những Router chúng ta sử dụng để giả lập trong GNS3 thì chúng chỉ có 2 fastethernet (fa), không có cổng serial (s) nào nếu chúng ta muốn cấu hình cổng serial (s) hoặc kết nối hai router với nhau thì chúng ta phải thực thiên thao tác add thêm Interface serial cho router nó cũng gống như Router thật vậy ( router thật muốn kết nối với Router khác hoạc kết nối với mạng WAN thì cần gắn thêm Wic hoạc Module).

- Khi bạn đã thiết lập một mô hình mạng trong GNS3 và bạn không muốn rằng lần sau vào sẽ phải thiết lập lại mô hình khác sẽ tốn thời gian của bạn. Vậy thì làm thế nào?

1. Cách add thêm các Interface cho Router

- Để add thêm Interface thì bạn phải Stop Router sau đó kick đúp chuột vào Router sẽ xuất hiện bảng như bên dưới. Bạn kick vào tên của router (Ro) như hình sau đó chọn tab Slots và chọn add thêm bao nhiêu serial tùy thích và và bạn có thế add thêm cả fastethernet.

- Nhấn ok để chấp nhận thiết lập.Start router lên thì bạn sẽ có thêm serial.
- Như mình chọn NM-4T thì mình sẽ có thêm 4 serial.
- Kết nối hai Router với nhau mình dùng cable serial

- Để kết nối Router vào port Switch mình dùng cable Fastethernet

- Bạn có thể xem mình kết nối hai router với nhau bằng Interface nào để có thể cấu hình thì ta có thể làm như sau.
- Trong tab topology summary bạn kick vào "+"bạn sẽ nhìn thấy như hình bên dưới

- Khi bạn cấu hình router thì bạn cần biết là mình đang cấu hình cho cổng nào và nó được kết nối vào đâu.

2.Lưu thiết lập.

-Bạn chỉ cần kick vào biểu tượng seve network file ->save

- Lần sau bạn chỉ cần vào file->open và tìm đường dẫn đến nơi lưu là xong rùi.

Chú ý: Mọi câu lệnh bạn sử dụng để cấu hình cho Router trong GNS3 đều được sử dụng như Router thật và dùng IOS thật nhưng Switch trong GNS3 là switch trong suốt bạn không thể thực thiện cấu hình Switch.

Chúc các bạn học tốt.