MICROCONTROLADORES: Final sobre 60 puntos.

Tiempo: una hora

Fecha: Septiembre 02 del 2010.

Nombre: ______________________________________________________Paralelo: ___________

- LLENE LA TABLA DE RESPUESTAS. CADA EJERCICIO VALE TRES PUNTOS

- Considere el programa siguiente
void main (void)

{    	unsigned short int arreglo[]= {10,20,30,40,80,60,70};

unsigned short int x,y;

unsigned short int *ptr_arreglo;

ptr_arreglo=&arreglo+4;

x= (*ptr_arreglo)--;

y= *ptr_arreglo++;

while(1);

}
Después de ejecutar el programa el contenido de la variable entera x es:
a) 48		b) 80		c) 40		d) 60

- Con referencia al ejercicio #1, después de ejecutar el programa el contenido de la variable y es:
a) 10		b) 20		c) 60		d) 79

- (Asuma que durante la compilación a variable arreglo se le asigna la dirección 44 (decimal). Con referencia al ejercicio #1, después de ejecutar el programa el contenido de la variable ptr_arreglo es:
a) 40		b) 48		c) 44		d) 49

- Usando transmisión serial asíncrona se transmite datos de 8 bits, va empaquetado con un bit de inicio y un bit de parada. Si el tiempo de bit es de 0,41666 mseg, la velocidad de transmisión en bps y la velocidad en caracteres/segundo, son respectivamente (asuma no retardo entre caracteres):

a) 4800 bps, 540 caracteres/seg	
b) 2400 bps, 240 caracteres/seg	
c) 9800 bps , 230 caracteres/seg 
d) 2400 bps, 218 caracteres/seg

- Use tabla 12-3. El PIC16F887 funciona con un cristal de 8 MHz. Si BRG16=0 del registro de control  BAUDCTL y BRGH=1, SYNC=0 del registro de control  TXSTA, el valor decimal requerido en el registro SPBRG del generador de baudios para transmitir a 10417 bps es:
a) 65   		b) 110		c)47 		d)119

- El convertidor ADC de 10 bits del PIC16F887 se configura con un voltaje de referencia de 5 voltios. El equivalente hexadecimal de una entrada analógica de 4.0 voltios es:

a) 16DH		b) 2B8H		c) 333H		d) 2C5H

- El módulo PWM del PIC16F887 ha sido configurado con PR2=120, y CCPR1L=60:

a) Como CCPR1L < PR2 la salida RC2 se mantiene siempre en alto.
b) Como CCPR1L < PR2 la salida RC2 se mantiene siempre en bajo.
c) Como CCPR1L < PR2 la salida RC2  cambia de alto a nivel bajo.
d) Ninguna de las anteriores.

- Considere el siguiente segmento de programa
 	void main (void)

{   unsigned int cnt=10;

unsigned int valor=10;

while (cnt<10)

valor++;

--valor;

cnt=--valor;

while(1); //lazo infinito

}

Al entrar en lazo infinito el valor de la variable entera cnt es:
a)10 		b)9 		c) 8		d) 11

- Considere el siguiente programa

void main (void)

{        unsigned int test[7];

int x, y;

y=0;

for (x=1;x!=0x40;x<<=1)

test [y++]=x;

while(1); //lazo infinito

}
Al entrar en lazo infinito el valor decimal del elemento test [y-1] y de la variable y son respectivamente:
a) 8 y 6		b) 32 y 5		c) 16 y 5 	d) 32 y 6

- Considere el siguiente programa

void main() {

int num1=0, num2=0;

for (num1;num1<10;num1++)

num2+=1;

num1++;

while (1);

}
Al entrar en lazo infinito se tiene que:
a) num1>num2	b) num1==num2 	c) num1<num2	d) ninguna de las anteriores

- Considerando el siguiente programa escoja la respuesta correcta:

unsigned char i;

void main() {

char text[3];

char a, char *p;

char B[7]={34,24,66,70,55,83,48};

UART1_Init(9600);               // Initialize UART module at 9600 bps

p = B+4;

a=*p+2;

bytetostr(a,text);

uart1_write_text(text);

delay_ms(1000);

while (1);

}

El programa visualiza en pantalla

a) 48                b) 85                c) 83               d) 57

- Considerando el siguiente programa escoja la respuesta correcta:

void main() {

char text[7];

char a[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

char b[7]={10,20,30,40,50,60,70};

char *p, *k, c;

UART1_Init(9600);               // Initialize UART module at 9600 bps

Delay_ms(100);                  // Wait for UART module to stabilize

p=&a;  k=&b;

c=a[3]*b[2]+(*p+3)+(*k+4);

bytetostr(c,text);

uart1_write_text(text);

uart1_write_text(" ");

delay_ms(1000);

while (1);

}

El programa visualiza en pantalla

a) 134               b) 138                c) 128            d) 130

- Considerando el siguiente programa escoja la respuesta correcta:

void main() {

char text[7];

char a[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

char b[7]={10,20,30,40,50,60,70};

char *p,  *k,  c;

UART1_Init(9600);               // Initialize UART module at 9600 bps

p=&a; k=&b; p++;  k++;

c=*p+*k;

bytetostr(c,text);

uart1_write_text(text);

delay_ms(1000);

while (1);

}

El programa visualiza en pantalla

+ a) 22                b) 24                c) 32             d) 34

- Considerando el siguiente programa escoja la respuesta correcta:

unsigned char i;

void main() {

char text[7];

char a[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

char b[7]={10,20,30,40,50,60,70};

char *p, *k,  c;

UART1_Init(9600);               // Initialize UART module at 9600 bps

for (i=0;i<=8;i++)

c+=a[i];

for (i=0;i<=3;i++)

c+=b[i];

bytetostr(c,text);

uart1_write_text(text);

delay_ms(1000);

while (1);

}

El programa visualiza en pantalla

a) 136               b) 145                c) 138             d) 146

- Considerando el siguiente programa escoja la respuesta correcta:

unsigned char i;

void main() {

char text[7];

char a[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

char b[7]={10,20,30,40,50,60,70};

char *p, *k, c; p=&a;

UART1_Init(9600);               // Initialize UART module at 9600 bps

for (i=8;i>=6;i--)

c+=*(p+i);

bytetostr(c,text);

uart1_write_text(text);

delay_ms(1000);

while (1);

}

El programa visualiza en pantalla

a) 30                b) 25                c) 24             d) 26

*********************************************************************

Formula Ejercicio 6

Vin≈ (Vref / 2n ) INT(N)

MICROCONTROLADORES: Final sobre 60 puntos.

(Cuatro puntos por pregunta)

TABLA DE RESPUESTAS

Marque con una X la alternativa correcta.

| Preg # | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |